# Manual de configuração
de loja Dimed

Passo a passo no Cisco Meraki

Rede WiFi e appliance MX

Procedimento de provisionamento com imagens e instruções na ordem de execução.

Exemplo utilizado: loja 978

Organização: Dimed
Referência para clonagem: loja 192

Versão 1.0
01 de outubro de 2026

# Objetivo e sequência

Este manual orienta a criação das redes WiFi e MX de uma nova loja Dimed no Cisco Meraki Dashboard. A rede WiFi recebe o template do Access Point; a rede MX é clonada da loja 192 e recebe os ajustes de firewall, VLAN e DHCP da nova loja.

Execute os 34 passos na ordem apresentada. As telas usam a loja 978, um AP MR36 e um MX MX67. Ao provisionar outra loja, substitua o número, os seriais, o MAC, o endereço e os IPs pelos dados correspondentes.

## Consulta por etapa

| Passos | Atividade | Página |
| --- | --- | --- |
| 01 a 05 | Criar a rede WiFi e adicionar o AP | 4 |
| 06 a 10 | Configurar o nome e o endereço do AP | 6 |
| 11 a 15 | Criar a rede MX com a referência da loja 192 | 8 |
| 16 a 25 | Atualizar e salvar as regras outbound | 11 |
| 26 a 27 | Registrar e remover as reservas DHCP antigas | 15 |
| 28 a 33 | Alterar o endereçamento da VLAN 1 | 17 |
| 34 | Refazer o DHCP com os IPs da nova loja | 19 |
| Revisão | Revisar os dados antes de encerrar | 20 |

## Dados necessários

Tenha o número da loja, os seriais do AP e do MX e o endereço informado no e-mail da implantação. Durante o procedimento, copie o MAC do AP adicionado à rede WiFi e guarde o print das reservas DHCP da loja clonada antes de removê-las.

# Dados do exemplo e padrões

Os nomes devem seguir o número da nova loja. Neste manual, Pv978 identifica a loja 978. Utilize os seguintes valores apenas quando estiver configurando os equipamentos e a loja deste exemplo.

| Campo | Valor no exemplo |
| --- | --- |
| Organização | Dimed |
| Número da loja | 978 |
| Rede WiFi | Pv978-WiFi-NOVA |
| Template do AP | Smart Wi-Fi 20mb |
| Nome do AP | Pv978-WiFi |
| Modelo e serial do AP | MR36 ¦ Q3KA-BC64-S5J9 |
| MAC do AP | 6c:ef:bd:cc:6d:d4 |
| Rede MX | Pv978-MX-NOVA |
| Rede usada na clonagem | Pv192-MX |
| Modelo e serial do MX | MX67 ¦ Q2FY-4ZQX-V8L9 |

## Endereçamento conforme o número da loja

Os dois octetos do meio correspondem ao número da loja. A loja 192 usa 1.92; a loja 978 usa 9.78. Aplique a mesma troca aos IPs das regras, da VLAN e do DHCP.

| Uso | Loja 192 | Loja 978 |
| --- | --- | --- |
| Rede da loja | 10.1.92.0/24 | 10.9.78.0/24 |
| Interface da VLAN 1 | 10.1.92.5 | 10.9.78.5 |
| Origem das regras do cofre | 10.1.92.11/32 | 10.9.78.11/32 |
| IP fixo do AP no DHCP | 10.1.92.130 | 10.9.78.130 |

O endereço físico deve ser o recebido da implantação. O MAC da reserva DHCP deve ser o do AP cadastrado para a nova loja na rede WiFi.

# Criação da rede WiFi

## Passo 01 Criar a rede WiFi

Na organização Dimed, abra o seletor de redes e clique em + Create a network para iniciar a criação da rede WiFi da nova loja.

Figura 01  Acesso à criação de uma nova rede

## Passo 02 Definir o nome da rede WiFi

Em Network name, siga o padrão Pv<NÚMERO>-WiFi-NOVA. Para a loja 978, preencha Pv978-WiFi-NOVA. Em Network type, selecione Combined hardware.

Figura 02  Nome e tipo da rede WiFi

## Passo 03 Aplicar o template ao Access Point

Em Network configuration, selecione Bind to template e escolha Smart Wi-Fi 20mb para a rede do Access Point.

Figura 03  Vínculo da rede WiFi ao template

## Passo 04 Adicionar o AP ao inventário

Se o AP ainda não estiver na organização, clique em + Claim devices e informe o serial do equipamento. Se já estiver cadastrado, pesquise o serial na barra Search available inventory.

Figura 04  Cadastro ou pesquisa do AP no inventário

## Passo 05 Selecionar o AP e criar a rede

Pesquise o serial do AP e marque o equipamento correto. Neste exemplo, é o MR36, serial Q3KA-BC64-S5J9. Clique em Create network.

Figura 05  AP selecionado para criação da rede

# Configuração do Access Point

## Passo 06 Abrir a lista de Access Points

Assim que a rede WiFi for criada, acesse Wireless > Monitor > Access Points.

Figura 06  Caminho para a lista de Access Points

## Passo 07 Entrar no AP da loja

Na lista, clique no AP adicionado à rede. O dispositivo deste exemplo aparece inicialmente pelo MAC 6c:ef:bd:cc:6d:d4. Confira o equipamento antes de abrir suas configurações.

Figura 07  Seleção do AP que será configurado

## Passo 08 Abrir a edição do nome do AP

Na página do AP, clique no ícone de lápis ao lado do nome atual para abrir a edição.

Figura 08  Edição do nome do Access Point

## Passo 09 Renomear o AP conforme a loja

Em Name, use o padrão Pv<NÚMERO>-WiFi. Para a loja 978, informe Pv978-WiFi e clique em Save.

Figura 09  Nome do AP seguindo o número da loja

## Passo 10 Alterar o endereço da loja

Edite o campo Address com o endereço recebido no e-mail da equipe de implantação. No exemplo, foi usado R. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 355. Mantenha Move marker marcado para atualizar a posição e clique em Save.

Figura 10  Endereço da loja informado no AP

# Criação da rede do MX

## Passo 11 Iniciar a criação da rede do MX

Após concluir os dados do AP, abra novamente o seletor de redes e clique em + Create a network para criar a rede do MX.

Figura 11  Criação da rede do MX

## Passo 12 Definir o nome da rede do MX

Em Network name, siga o padrão Pv<NÚMERO>-MX-NOVA. Para a loja 978, preencha Pv978-MX-NOVA. Selecione Combined hardware em Network type.

Figura 12  Nome e tipo da rede do MX

## Passo 13 Clonar a configuração da loja 192

Marque Clone from existing network, pesquise 192 e selecione Pv192-MX. A loja 192 é a referência utilizada para a configuração das novas lojas.

Figura 13  Rede da loja 192 selecionada como referência

## Passo 14 Adicionar o MX ao inventário

Se o MX ainda não estiver na organização, use + Claim devices para cadastrar seu serial. Se já estiver cadastrado, pesquise o serial na barra do inventário.

Figura 14  Cadastro ou pesquisa do MX no inventário

## Passo 15 Selecionar o MX e criar a rede

Marque o MX correto e clique em Create network. No exemplo, foi selecionado o MX67, serial Q2FY-4ZQX-V8L9.

Figura 15  MX selecionado para criação da rede

Com a rede MX criada, prossiga para a troca dos IPs herdados da loja 192 nas regras outbound.

# Atualização do firewall

## Passo 16 Abrir as regras de firewall

Na rede Pv978-MX-NOVA, acesse Security & SD-WAN > Configure > Firewall. Localize a seção Outbound rules, onde serão alterados os IPs da loja clonada.

Figura 16  Caminho para as regras de firewall do MX

## Passo 17 Identificar os IPs da loja de referência

Localize as regras com Source 10.1.92.0/24. Os dois octetos do meio seguem o número da loja: 192 corresponde a 1.92 e 978 corresponde a 9.78. O IP da nova rede será 10.9.78.0/24.

Figura 17  Origem das regras ainda com o IP da loja 192

## Passo 18 Selecionar as regras com os IPs antigos

Marque todas as regras que usam os IPs da loja 192, incluindo as regras do cofre com 10.1.92.11/32. Neste modelo, são 14 regras, correspondentes à linha 2 e às linhas 6 a 18.

Figura 18  Seleção das regras que serão editadas

## Passo 19 Abrir More actions

Com as regras selecionadas, clique em More actions, à direita da seção Outbound rules.

Figura 19  Menu de ações das regras selecionadas

## Passo 20 Abrir Bulk edit

No menu More actions, selecione Bulk edit para editar as regras selecionadas.

Figura 20  Acesso à edição das regras selecionadas

## Passo 21 Adicionar o novo IP nas regras da rede

Nos campos Source que contêm 10.1.92.0/24, adicione 10.9.78.0/24. Repita em todas as regras da rede da loja, usando os octetos correspondentes à loja que está sendo provisionada.

Figura 21  Inclusão da nova rede nos campos Source

## Passo 22 Adicionar o novo IP nas regras com máscara 32

Nas duas regras do cofre, com protocolos TCP e UDP, adicione 10.9.78.11/32 no campo Source. A máscara /32 e o final .11 seguem o modelo; altere os octetos centrais conforme a loja.

Figura 22  Inclusão do novo IP nas regras do cofre

## Passo 23 Remover todos os IPs antigos

Clique no x de cada IP antigo. Remova 10.1.92.0/24 e 10.1.92.11/32 das regras editadas, deixando apenas 10.9.78.0/24 ou 10.9.78.11/32, conforme a regra. Preserve protocolos, portas, destinos e ordem das regras.

Figura 23  Remoção dos IPs herdados da loja de referência

## Passo 24 Finalizar a edição das regras

Revise os campos Source de todas as regras selecionadas e clique em Finish editing.

Figura 24  Finalização da edição das regras outbound

## Passo 25 Salvar o firewall

No aviso You have unsaved changes, clique em Save para gravar as alterações das regras de firewall.

Figura 25  Gravação das alterações do firewall

# Preparação do DHCP

## Passo 26 Abrir as configurações de DHCP

Na rede do MX, acesse Security & SD-WAN > Configure > DHCP.

Figura 26  Caminho para as configurações de DHCP

## Passo 27 Guardar o print e remover as reservas antigas

Antes de remover, tire e guarde um print das reservas e do IP fixado no MR33. Depois, use os ícones x para excluir as duas entradas em Reserved IP ranges e a entrada em Fixed IP assignments. Salve as alterações. Essas informações serão refeitas após a mudança da VLAN.

Figura 27  Informações antigas que devem ser registradas antes da remoção

## Informações a preservar no print

| Registro herdado | Valor antes da remoção |
| --- | --- |
| Primeira faixa reservada | 10.1.92.1 a 10.1.92.129 ¦ reserva |
| Segunda faixa reservada | 10.1.92.160 a 10.1.92.254 ¦ reserva |
| Atribuição fixa | MR33 ¦ e0:cb:bc:30:d5:7e ¦ 10.1.92.130 |

Mantenha a opção DHCP Custom, código 15, tipo Text e valor dimed.local, conforme o modelo. Após remover as reservas e a atribuição fixa, avance para a alteração da VLAN 1.

# Alteração da VLAN da loja

## Passo 28 Abrir Addressing e VLANs

Acesse Security & SD-WAN > Configure > Addressing & VLANs para alterar o endereçamento da rede da loja.

Figura 28  Caminho para a configuração de endereçamento e VLANs

## Passo 29 Selecionar a VLAN da loja

Em Routing, localize e abra a VLAN ID 1, chamada LAN_LOJA. No modelo clonado, a interface ainda aparece como 10.1.92.5/24.

Figura 29  VLAN da loja que será alterada

## Passo 30 Avançar na edição da VLAN

Na janela Modify VLAN, confira VLAN name LAN_LOJA, VLAN ID 1 e Group policy None, conforme o modelo. Clique em Next.

Figura 30  Avanço para a configuração IPv4 da VLAN

## Passo 31 Alterar os campos de endereçamento da VLAN

Na etapa IPv4 Config, altere VLAN interface IP e Subnet para os endereços da nova loja. A referência usa 10.1.92.5 e 10.1.92.0/24; os dois octetos do meio devem seguir o número da loja provisionada.

Figura 31  Campos IPv4 que recebem o endereçamento da nova loja

## Passo 32 Conferir os novos IPs e abrir a prévia

Para a loja 978, preencha VLAN interface IP 10.9.78.5 e Subnet 10.9.78.0/24. Mantenha IPv6 Config Disabled, conforme o modelo, e clique em Preview.

Figura 32  Endereçamento IPv4 atualizado para a loja 978

## Passo 33 Aplicar a alteração da VLAN

Na prévia, confira ID 1, LAN_LOJA e VLAN interface IP 10.9.78.5/24. Clique em Update para aplicar a alteração.

Figura 33  Confirmação da alteração da VLAN da loja

# Recriação das configurações DHCP

## Passo 34 Refazer o DHCP com os novos IPs

Volte a DHCP e refaça as reservas e a atribuição fixa na VLAN 1 LAN_LOJA, agora com 10.9.78.x. Em Fixed IP assignments, use o MAC do AP cadastrado na rede WiFi. Neste exemplo, é 6c:ef:bd:cc:6d:d4, com IP 10.9.78.130. Salve as alterações.

Figura 34  DHCP reconfigurado com o endereçamento da nova loja

# Valores finais do DHCP

Na VLAN 1 LAN_LOJA, refaça as entradas removidas usando os IPs da nova loja. Para a loja 978, confira os valores abaixo antes de salvar.

| Campo | Valor no exemplo da loja 978 |
| --- | --- |
| Rede da VLAN 1 | 10.9.78.0/24 |
| Client addressing | Run a DHCP server |
| Mandatory DHCP | Disabled |
| Lease time | 1 day |
| DNS nameservers | Specify nameservers |
| Custom nameservers | 10.11.100.10 10.11.100.77 10.11.102.194 |
| Boot options | Boot options disabled |
| DHCP options | Custom ¦ 15 ¦ Text ¦ dimed.local |
| Primeira faixa reservada | 10.9.78.1 a 10.9.78.129 ¦ reserva |
| Segunda faixa reservada | 10.9.78.160 a 10.9.78.254 ¦ reserva |
| Fixed IP assignments | Client name MR33 MAC 6c:ef:bd:cc:6d:d4 LAN IP 10.9.78.130 |

O rótulo MR33 aparece no campo Client name da reserva do modelo. O AP usado neste exemplo é um MR36. Para cada nova loja, a reserva deve receber o MAC do dispositivo adicionado à rede WiFi, mesmo quando esse rótulo estiver presente no campo de nome.

## Conferência antes de encerrar

•  Rede WiFi e rede MX com os nomes correspondentes ao número da loja.

•  Template aplicado e AP correto selecionado, com nome e endereço atualizados.

•  Firewall salvo, com os novos IPs e sem os IPs da loja 192 nas regras editadas.

•  VLAN 1 LAN_LOJA com interface e subnet da nova loja, aplicadas em Update.

•  Reservas DHCP refeitas e atribuição fixa com o MAC do AP da loja.

•  Alterações DHCP salvas e print anterior guardado para consulta.